Sprawozdanie z laboratorium nr.7

Sebastian Marcinowski

Zadanie 1

Algorytm A-law – standard kompresji przy użyciu funkcji logarytmicznej oraz stałej wartości A  = 87,6. Zmniejsza ona zakres dynamiczny za pomocą dokładniejszego przedstawienia dźwięków cichszych oraz mniej dokładnego dźwięków głośniejszych.

Algorytm mu-law - standard kompresji przy użyciu funkcji logarytmicznej oraz stałej wartości mu = 255. Działa podobnie do A-law,  ale stosuje nieco inną funkcję, dzięki której jeszcze mocniej kompresuje dźwięki głośniejsze.

Algorytm DPCM - DPCM nie kompresuje różnicę między bieżącą a poprzednią próbką sygnału. Zamiast przesyłać każdą wartość amplitudy, koduje się tylko zmianę, co zwykle wymaga mniej danych, bo kolejne próbki dźwięku są do siebie podobne.

Metodą predykcji użytą w przypadku algorytmu DPCM jest średnia z n ostatnich elementów, w przypadku przykładów (widocznych na wykresach powyżej) przyjąłem wartość n=3 natomiast w przypadku odsłuchów n=10.

Zadanie 2

Algorytm A-law

| Nazwa pliku | Odczucia słuchowe |
| --- | --- |
| Sing_low1.wav | Słychać delikatne szumy w tle |
| Sing_medium1.wav | Dźwięk bez żadnych zmian |
| Sing_high1.wav | Dźwięk bez żadnych zmian |

Algorytm mu-law

| Nazwa pliku | Odczucia słuchowe |
| --- | --- |
| Sing_low1.wav | Dźwięk bez żadnych zmian |
| Sing_medium1.wav | Dźwięk bez żadnych zmian |
| Sing_high1.wav | Słychać delikatny szum w tle |

Algorytm DPCM

| Nazwa pliku | Odczucia słuchowe |
| --- | --- |
| Sing_low1.wav | Dźwięk jest przesterowany, jednak nie jakoś znacząco |
| Sing_medium1.wav | W tle wyraźnie słyszalny jest szum |
| Sing_high1.wav | W tle wyraźnie słyszalny jest szum |

Algorytm DPCM z predykcją

| Nazwa pliku | Odczucia słuchowe |
| --- | --- |
| Sing_low1.wav | Dźwięk przesterowany, bardziej niż w przypadku DPCM bez predykcji, dodatkowo jest lekko zniekształcony |
| Sing_medium1.wav | W tle wyraźnie słyszalny jest szum, dźwięk jest delikatnie zniekształcony |
| Sing_high1.wav | W tle wyraźnie słyszalny jest szum |

Zadanie 3

Algorytm A-law

| Nazwa pliku | Bity | Odczucia słuchowe |
| --- | --- | --- |
| Sing_low1.wav | 7 | W tle słychać delikatny szum |
| Sing_low1.wav | 6 | W tle słychać delikatny szum |
| Sing_low1.wav | 5 | Oprócz szumów występuje efekt przesteru |
| Sing_low1.wav | 4 | Efekt przesteru przybiera na sile względem 5 bitów |
| Sing_low1.wav | 3 | Efekt przesteru przybiera na sile względem 4 bitów |
| Sing_low1.wav | 2 | Efekt przesteru najmocniejszy z porównywanych plików |
| Sing_medium1.wav | 7 | Brak zmian w porównaniu z 8 bitami |
| Sing_medium1.wav | 6 | W tle pojawia się lekki szum |
| Sing_medium1.wav | 5 | Szum w tle przybiera na sile, pojawiają się delikatne zakłócenia |
| Sing_medium1.wav | 4 | Dźwięk jest mocniej zniekształcony |
| Sing_medium1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery |
| Sing_medium1.wav | 2 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery |
| Sing_high1.wav | 7 | W tle słyszalny jest szum |
| Sing_high1.wav | 6 | Szum w tle delikatnie przybiera na sile |
| Sing_high1.wav | 5 | W tle oprócz szumu słyszalne stają się zakłócenia |
| Sing_high1.wav | 4 | Dźwięk lekko bardziej zniekształcony niż w przypadku 5 bitów |
| Sing_high1.wav | 3 | Dźwięk staje się jeszcze mocniej zniekształcony |
| Sing_high1.wav | 2 | Dźwięk jest głośniejszy, znacznie zniekształcony |

Algorytm mu-law

| Nazwa pliku | Bity | Odczucia słuchowe |
| --- | --- | --- |
| Sing_low1.wav | 7 | Brak różnicy w porównaniu z 8 bitami |
| Sing_low1.wav | 6 | W tle słychać delikatny szum |
| Sing_low1.wav | 5 | Oprócz szumów występuje efekt przesteru |
| Sing_low1.wav | 4 | Efekt przesteru przybiera na sile względem 5 bitów |
| Sing_low1.wav | 3 | Efekt przesteru przybiera na sile względem 4 bitów |
| Sing_low1.wav | 2 | Efekt przesteru najmocniejszy z porównywanych plików, dźwięk jest głośniejszy w porównaniu z innymi |
| Sing_medium1.wav | 7 | Brak zmian w porównaniu z 8 bitami |
| Sing_medium1.wav | 6 | W tle pojawia się lekki szum |
| Sing_medium1.wav | 5 | Szum w tle przybiera na sile |
| Sing_medium1.wav | 4 | Oprócz szumów pojawiają się zakłócenia |
| Sing_medium1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, pojawiają się przestery |
| Sing_medium1.wav | 2 | Dźwięk jest identyczny jak w przypadku 3 bitów |
| Sing_high1.wav | 7 | W tle słyszalny jest szum |
| Sing_high1.wav | 6 | W tle pojawia się delikatny szum |
| Sing_high1.wav | 5 | Oprócz szumów w tle pojawia się zniekształcenie dźwięku |
| Sing_high1.wav | 4 | Zniekształcenia przybierają na sile |
| Sing_high1.wav | 3 | Dźwięk lekko głośniejszy, staje się jeszcze mocniej zniekształcony |
| Sing_high1.wav | 2 | Dźwięk jest głośniejszy, znacznie zniekształcony |

Algorytm DPCM bez predykcji

| Nazwa pliku | Bity | Odczucia słuchowe |
| --- | --- | --- |
| Sing_low1.wav | 7 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 8 bitach |
| Sing_low1.wav | 6 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 7 bitach |
| Sing_low1.wav | 5 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 6 bitach |
| Sing_low1.wav | 4 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 5 bitach |
| Sing_low1.wav | 3 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 4 bitach |
| Sing_low1.wav | 2 | Przester mocniejszy oraz głośniejszy niż przy 3 bitach |
| Sing_medium1.wav | 7 | W tle pojawia się szum, silniejszy niż w przypadku 8 bitów |
| Sing_medium1.wav | 6 | Dźwięk identyczny jak w przypadku 7 bitów |
| Sing_medium1.wav | 5 | Pojawia się efekt przesteru |
| Sing_medium1.wav | 4 | Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 5 bitów |
| Sing_medium1.wav | 3 | Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 4 bitów |
| Sing_medium1.wav | 2 | Efekty przesteru przybiera na sile w porównaniu do 3 bitów, ponadto dźwięk jest głośniejszy |
| Sing_high1.wav | 7 | Dźwięk lekko zniekształcony, w tle słyszalny jest szum |
| Sing_high1.wav | 6 | Zniekształcenie przybiera na sile |
| Sing_high1.wav | 5 | Pojawia się efekt przesteru, zniekształcenia silniejsze niż w przypadku 6 bitów |
| Sing_high1.wav | 4 | Dźwięk identyczny jak w przypadku 5 bitów |
| Sing_high1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo trudno rozpoznać jego zawartość |
| Sing_high1.wav | 2 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo trudno rozpoznać jego zawartość |

Algorytm DPCM z predykcją

| Nazwa pliku | Bity | Odczucia słuchowe |
| --- | --- | --- |
| Sing_low1.wav | 7 | Pojawia się zniekształcenie |
| Sing_low1.wav | 6 | Zniekształcenie przybiera na sile, ma ono formę pisku słyszanego przez cały czas trwania dźwięku |
| Sing_low1.wav | 5 | Zniekształcenie mocniejsze niż w przypadku 6 bitów |
| Sing_low1.wav | 4 | Zniekształcenie mocniejsze niż w przypadku 5 bitów |
| Sing_low1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk |
| Sing_low1.wav | 2 | Dźwięk jest niemożliwy do rozpoznania |
| Sing_medium1.wav | 7 | Dźwięk identyczny jak w przypadku 8 bitów |
| Sing_medium1.wav | 6 | Szum w tle przybiera na sile |
| Sing_medium1.wav | 5 | Pojawia się efekt przesteru |
| Sing_medium1.wav | 4 | Efekt przesteru przybiera na sile, szum w tle również |
| Sing_medium1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony |
| Sing_medium1.wav | 2 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony nieprzyjemny dla ucha, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk |
| Sing_high1.wav | 7 | Szumy w tle mocniejsze niż w przypadku 8 bitów |
| Sing_high1.wav | 6 | Dźwięk identyczny jak w przypadku 7 bitów |
| Sing_high1.wav | 5 | Oprócz szumów pojawia się delikatne zniekształcenie |
| Sing_high1.wav | 4 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha |
| Sing_high1.wav | 3 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha, ciężko rozpoznać dźwięk |
| Sing_high1.wav | 2 | Dźwięk jest znacznie zniekształcony bardzo nieprzyjemny dla ucha, bardzo ciężko rozpoznać dźwięk |